СОДЕРЖАНИЕ

«Проект межевания земельного участка с кадастровым номером 16:39:100204:21».

| Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| ЭП.ТЧ | Содержание |  |
|  | ## 1. Общие данные |  |
|  | ## 2. Характеристика земельного участка, представленного для размещения объекта капитального строительства |  |
|  | ## 3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами |  |
|  | ## 4. Решения по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод |  |
|  | ## 5. Описание организации рельефа вертикальной планировкой |  |
|  | ## 6. Описание решений по благоустройству территории |  |
|  | ## 7. Зонирование территории земельного участка |  |
|  | ## 8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту капитального строительства |  |
|  | ## 9. Инженерные сети и сооружения |  |
|  | ## Графическая часть |  |
| ЭП. Лист 1 | ## Ситуационный план |  |
| ЭП. Лист 2 | ## Генеральный план М 1:2000 |  |

# Общие данные

Проект межевания застройки  является обоснованием планировочной организации земельного участка с целью подготовки задания на разработку проектной документации и получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в администрации Тукаевского муниципального района РТ.

Строительство осуществлять только по разработанной проектной документации согласно постановлению от 16.02.2008 № 87 и получившей положительное заключение Вневедомственной Госэкспертизы РТ.

# Характеристика земельного участка, представленного для размещения объекта капитального строительства

В административном отношении площадка под строительство находится Тукаевском муниципальном районе РТ.

Техногенный рельеф площадки в процессе освоения территории и предыдущего строительства не нарушен

Территория вокруг площадки строительства представляет собой существующее село с развитой сетью дорог и инженерных коммуникаций.

Сток поверхностных вод по существующему рельефу обеспечен.

- Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами

Территория участка находится за пределами санитно-защитных зон предприятий, сооружений и других объектов и на расстояниях обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории расширения села.

Количество машино-мест для автостоянки принято по СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сбор и вывоз ТБО определяется при разработке проектной документации в соответствии  с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Показатели по схеме планировочной организации земельного участка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка проектирования | м2 | 10 243 |
| 2 | Общая площадь усадебных участков | м2 | 6 521.11 |
| 3 | Площадь автодорог и площадок | м2 | 3721.98 |
| 4 | Площадь тротуаров |  |  |
| 5 | Площадь объектов общего назначения |  |  |
| 6 | Площадь земли не пригодной для строительства | м2 | 3721.98 |
| 6 | Площадь озеленения |  |  |
| 7 | Численность населения в расширяемой части села | чел | 24 |

Распределение усадебных участков

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки расположенные на лесопосадках | шт | - |
| 2 | Участки расположенные на лугах с самосевом деревьев | шт | - |
| 3 | Участки расположенные на пастбищах | шт | - |
|  | Итого: | шт | - |
| 4 | Площадь вырубки лесопосадок под застройку | га | - |

- Решения по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

Сток поверхностных вод вокруг площадки обеспечен, экранирующие покрытия (проезды, тротуары) ему не препятствуют.

Физико-геологические процессы и явления (эрозия, карст, суффозия, оползни и др.) отрицательно влияющие на устойчивость положения площадки не наблюдаются.

Нижнекамское водохранилище не оказывает никакого негативного гидрогеологического гидрологического влияния па площадку строительства.

- Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Вертикальной планировкой, при разработке проектной документации,  должны быть предусмотрены:

-  изменения естественного рельефа  исключающие оползневые и просадочные явления, нарушения режима грунтовых вод и заболачивание территории;

- сохранение по возможности естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений;

- обеспечение отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозионные процессы;

- допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны на проездах, автостоянках и тротуарах, в том числе для инвалидов-колясочников;

- Описание решений по благоустройству территории

Благоустройство – это комплекс мероприятий обеспечивающих необходимую среду обитания населения.

- Зонирование территории земельного участка

Территория участка делится на две функциональные зоны:

- зона общественного назначения (участок сбора ТБО, площадка парковки);

-жилая зона.

- Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту капитального строительства

Автодорога села Большая Шильна обеспечивает внешний  подъезд к участку,  в том числе подъезд пожарных машин.

- Инженерные сети и сооружения

Хозпитьевое и противопожарное водоснабжение предусматривается от существующего водопровода ДУ 100.

Сбор хозбытовых стоков предусматривается в выгребы, в качестве которых будут использованы канализационные колодцы, с перспективой объединения их в канализационную сеть.

Решение по отводу дождевых стоков  дается  проектной документацией.

Газоснабжение обеспечивается по техническим условиям от существующего газопровода низкого давления Ду 80, строительство ГРП не предусматривается.

Связь обеспечивается по техническим условиям от существующих линий связи, телевидения и радиофикации.

Электроснабжение обеспечивается по техническим условиям от существующих ВЛ-6 кВ.